检验员综合试题2

姓名：              入职日期：             分 数：

一、判断正误，对的在括号中打“√”，错的打“×”。（10题，每题2分，共20分） 
1、新车入户需要进行安全技术检验时，同品牌、同颜色、同型号的车辆，可以相互代替上线检验。（  ） 

2、对线内制动性能检验结果不合格但有质疑的汽车，可路试检验车辆制动性能。但此方法不适用于两轮摩托车制动性能测试。（  ）

3、安检机构，只要交管部门同意并联接公安网，无须经省级以上质量技术监督部门对其计量认证合格，获得计量认证合格证书。也可从事安检活动。（  ） 

4、车辆检验中，只要机动车刹车和尾气合格，无论其他检验项目是否合格，该车检验结果可以判定为合格。（  ） 

5、由于天气炎热，检测尾气时，司机可以开放汽车空调。（  ） 

6、底盘动态检验就是在行驶状态下，定性地判断机动车转向系、行驶系、制动系仪表和指示器是否符合运行安全要求。（  ） 

7、驻车制动力的总和不应小于该车在测试状态下整车重量的20%（对总质量为整备质量1.2倍以下的机动车为不小于15%）。（  ） 

8、制动检验时，如果被测试车轮在滚筒上抱死，但制动率未达到合格要求的，可以采用在非测试车轮后方垫三角垫块或采取整车牵引的方法进行检验；（  ） 

9、为了避免车主上线时出现争议现象，未经许可，车主可以进入检测线观看车辆上线检验。（  ） 

10、侧面的车身反光标识长度应不小于车长的60%，三轮汽车的侧面车身反光标识长度不应小于1.2m，货厢长度不足车长50%的货车的侧面车身反光标识长度应为货厢长度。厢式货车和厢式挂车后部、侧面的车身反光标识应能体现货厢轮廓。（  ） 

二、选择填空题（5题，每题4分，共20分） 

1、向社会提供公证数据的检测机构应通过 ________。(  ) 

（A）ISO9000认证（B）检测站认可（C）计量认证（D）A、B、C均可

2、新购买和刚维修好的仪器设备______经过计量部门标定就可以投入使用。投入使用的仪器设备的标定周期一般为_______。(  ) 

（A）不需 （B）必须、半年 （C）必须、一年 （D）必须、不能确定 

3、按照目前使用的尾气检测方法：轻型汽油车尾气检测采用_______，重型汽油车尾气检测采用______，轻型柴油车和重型柴油车尾气检测采用__________。（四轮驱动车辆除外）（  ）

（A）稳态工况法、双怠速法、自由加速烟度法 

（B）稳态工况法、双怠速法、加载减速—不透光烟度法 

（C）双怠速法、自由加速烟度法、加载减速—不透光烟度法 

（D）双怠速法、不透光烟度法 、自由加速烟度法 

4、废气工位检测员将废气分析仪取样探头插入排气管中，深度为_______，并固定在排气管上。(  )

（A）300mm以下（B）300mm与400mm之间（C）至少400mm(D)不能确定 

5、在测试汽车车速表指示误差时，当车速表指示40Km/h,实际速度______判定为合格。(  ) 

（A）30 （B）32 （C）34 （D）42 

三、名词解释（5题，每题4分，共20分）

1、过量空气系数λ：

2、乘用车：

3、整备质量：

4、制动距离：

5、独立悬架：

四、简答题（4题，每题10分，共40分）

- 检测站检验人员应具备哪些要求？

2、底盘由哪几部分组成？在检查转向系时应注意什么？

3、车辆外观检验项目有哪些？用到的工具有哪些？

4、外观检测中车辆唯一性认定有哪些？

5、请叙述路试检验步骤（方法）？

检验员综合试题2

姓名：              入职日期：             分 数：

一、判断正误，对的在括号中打“√”，错的打“×”。（10题，每题2分，共20分） 
1、新车入户需要进行安全技术检验时，同品牌、同颜色、同型号的车辆，可以相互代替上线检验。（ × ） 

2、对线内制动性能检验结果不合格但有质疑的汽车，可路试检验车辆制动性能。但此方法不适用于两轮摩托车制动性能测试。（√ ）

3、安检机构，只要交管部门同意并联接公安网，无须经省级以上质量技术监督部门对其计量认证合格，获得计量认证合格证书。也可从事安检活动。（ × ） 

4、车辆检验中，只要机动车刹车和尾气合格，无论其他检验项目是否合格，该车检验结果可以判定为合格。（ × ） 

5、由于天气炎热，检测尾气时，司机可以开放汽车空调。（ × ） 

6、底盘动态检验就是在行驶状态下，定性地判断机动车转向系、行驶系、制动系仪表和指示器是否符合运行安全要求。（ × ） 

7、驻车制动力的总和不应小于该车在测试状态下整车重量的20%（对总质量为整备质量1.2倍以下的机动车为不小于15%）。（ √ ） 

8、制动检验时，如果被测试车轮在滚筒上抱死，但制动率未达到合格要求的，可以采用在非测试车轮后方垫三角垫块或采取整车牵引的方法进行检验；（ √ ） 

9、为了避免车主上线时出现争议现象，未经许可，车主可以进入检测线观看车辆上线检验。（ × ） 

10、侧面的车身反光标识长度应不小于车长的60%，三轮汽车的侧面车身反光标识长度不应小于1.2m，货厢长度不足车长50%的货车的侧面车身反光标识长度应为货厢长度。厢式货车和厢式挂车后部、侧面的车身反光标识应能体现货厢轮廓。（ × ） 

二、选择填空题（5题，每题4分，共20分） 

1、向社会提供公证数据的检测机构应通过 ________。( C ) 

（A）ISO9000认证（B）检测站认可（C）计量认证（D）A、B、C均可

2、新购买和刚维修好的仪器设备______经过计量部门标定就可以投入使用。投入使用的仪器设备的标定周期一般为_______。( C ) 

（A）不需 （B）必须、半年 （C）必须、一年 （D）必须、不能确定 

3、按照目前使用的尾气检测方法：轻型汽油车尾气检测采用_______，重型汽油车尾气检测采用______，轻型柴油车和重型柴油车尾气检测采用__________。（四轮驱动车辆除外）（ B ）

（A）稳态工况法、双怠速法、自由加速烟度法 

（B）稳态工况法、双怠速法、加载减速—不透光烟度法 

（C）双怠速法、自由加速烟度法、加载减速—不透光烟度法 

（D）双怠速法、不透光烟度法 、自由加速烟度法 

4、废气工位检测员将废气分析仪取样探头插入排气管中，深度为_______，并固定在排气管上。( C )

（A）300mm以下（B）300mm与400mm之间（C）至少400mm(D)不能确定 

5、在测试汽车车速表指示误差时，当车速表指示40Km/h,实际速度______判定为合格。( C ) 

（A）30 （B）32 （C）34 （D）42 

三、名词解释（5题，每题4分，共20分）

1、过量空气系数λ：燃烧1kg燃料的实际空气量与理论上所需空气量之质量比。

2、乘用车：在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座在内最多不超过9个座位。

3、整备质量：汽车完全装备好的质量，完整的发动机、底盘、车身、全部电器设备和车辆正常行驶所需要地辅助设备质量。

4、制动距离：在指定的道路条件下，机动车在规定的初速度下急踩制动时，从脚接触制动踏板（或手触动制动手柄）时起至车辆停止车辆驶过的距离。

5、独立悬架：每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬架悬挂在车架或车身下边。

四、简答题（4题，每题10分，共40分）

- 检测站检验人员应具备哪些要求？

答：⑴具有高中或中专及以上学历；⑵了解机动车性能、构造及有关使用的一般知识；⑶熟悉检测仪器设备的结构及性能，熟练掌握检测仪器设备的操作规程；⑷了解本机构的检验工艺流程及相关标准。掌握检验项目的技术标准；⑸掌握计算机操作技能，登录员应能熟练使用、管理计算机及其网络系统；⑹引车员应持有与检测车型相对应的有效机动车驾驶证；⑺外观检查员和底盘检查员还应当熟悉相应的机动车性能、构造及有关使用的专业知识。

2、底盘由哪几部分组成？在检查转向系时应注意什么？

答：底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成；注意转向机构各部件应无损伤，紧锁止及限位情况应良好；球销应无裂纹和损伤，不得松旷；各部件在转向过程中应无干涉、摩擦痕迹/现象；横直拉杆不得拼焊。

3、车辆外观检验项目有哪些？用到的工具有哪些？

答：检验项目：车身外观、照明和电气信号装置、发动机舱、驾驶室（区）发动机运转状况、客车内部、底盘件、轮胎及其他；用到工具：轮胎花纹深度尺、透光率计、轮胎气压表、钢直尺 （0.5~1m）、钢卷尺（0~5.0m、0~30m）、制动踏板力/手制动力计等。

4、外观检测中车辆唯一性认定有哪些？

答：号牌号码、车辆类型、品牌/型号、颜色、发动机号码、VIN代码/车架号等主要特征参数。

5、请叙述路试检验步骤（方法）？

答：1）将被检车辆行驶至路试车道起点熄火停放，2）将便携式制动测试仪或非接触式速度仪装在被检车上，3）打开电源开关，预热5~10min，4）按下功能键，仪器显示菜单，根据被检车型进行参数输入与设置（制动初速度），5）起动发动机，使被检车沿着实验车道的中线行驶至高于规定的初速度后，置变速器与空档（自动变速车置变速器与D档），当滑行到规定（设定）的初速度时，急踩制动，使机动车停止，6）测量车辆制动距离和检查车辆有无驶出车道线，7）打印检测结果并做好一车一档的原始记录。